关于今日头条反映异味扰民问题的调查处理报告

2023年10月12日，接到上级转办的今日头条反映大魏家垃圾焚烧厂存在异味扰民的舆情后，金普新区生态环境分局高度重视，立即组织执法人员进行调查处理。现将调查处理情况报告如下：

一、反映的主要问题

今日头条IP成熟微风dc发帖：“我问一下金普新区领导我们金普新区垃圾焚烧厂臭味能不能解决一下。我是大委家农民，这垃圾厂太臭了”。

二、基本情况

今日头条反映的“垃圾焚烧厂”全称为瀚蓝（大连）固废处理有限公司，位于金普新区大魏家街道连丰村，特许经营范围为投资、建设并运营大连金普新区生活垃圾焚烧处理项目（一期），利用生活垃圾产生的热能发电、售电。主要生产工序和污染防治措施运行情况：环卫车辆将收集的生活垃圾通过栈桥运输至卸料平台，把生活垃圾卸入垃圾存储仓。生活垃圾在垃圾存储仓内经过5-7天左右的发酵后，被投入焚烧炉焚烧处理，仓底部的渗滤液导排至渗滤液处理站处理。有组织废气治理工艺流程：项目烟气净化系统采用“SNCR炉内脱硝+（半干法+干法）脱酸+活性炭喷射吸附+布袋除尘”的烟气处理工艺，并通过保证焚烧炉内足够温度+烟气在燃烧室内停留足够的时间+燃烧过程中适当的湍流和过量的空气（3T+E），有效处理各类污染物。烟气已安装自动监控设施，并与生态环境部门实时联网，各指标均满足排放要求。臭气治理工艺流程：垃圾存储仓为全封闭式，产生的臭气通过一次风风机抽到炉膛进行焚烧；仓内控制负压状态，确保臭味不外溢。渗滤液治理工艺流程：项目设有独立配套的渗滤液处理站，日处理能力300吨。渗滤液处理采用“预处理+厌氧+反硝化+硝化+超滤+二级反渗透”的处理工艺，处理后出水达到《辽宁省污水综合排放标准》。

三、调查处理情况

10月12日上午，金普新区生态环境执法人员到瀚蓝（大连）固废处理有限公司进行现场调查，该公司正常生产，污染防治设施正常运行，现场调阅了烟气在线监测设备数据，各类污染因子均达标排放。执法人员在该公司院内进行检查，未闻到明显臭味，该公司现场提供了2023年一至三季度委托大连华信理化检测中心有限公司监测出具的检测报告，该公司厂界无组织排放氨、硫化氢、恶臭（臭气浓度）、颗粒物浓度均未超过《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》要求的最高限值。

执法人员现场对该公司外周边道路进行巡查，发现每天运送生活垃圾的车辆有密闭不严造成垃圾和滤液洒落的现象，道路周边有明显垃圾臭味，道路两边均为樱桃园。我局已将该情况通报给住建局，责成住建局加强对运送生活垃圾车辆的管理。

四、下一步工作措施

大连市金普新区（金州）生态环境分局将会按照环境保护法律规定，国家、省、市相关要求，不断强化对企业的监督管理，要求企业落实企业环境保护主体责任，提高废气污染防治设施运行效率。

大连市金普新区（金州）生态环境分局

2023年10月13日