大连金州新区玉兔岛海洋生态修复工程

海洋环境影响报告书简本

建设单位：大连金州新区海洋与渔业局

环评单位：国家海洋局海洋环境保护研究所

2015年10月

国家海洋局海洋环境保护研究所受大连金州新区海洋与渔业局委托，对“大连金州新区玉兔岛海洋生态修复工程”的海洋环境影响进行评价。现根据国家法规及规定，并经大连金州新区海洋与渔业局同意向公众公示环评内容。

本文本内容为现阶段环评成果。大连金州新区海洋与渔业局、国家海洋局海洋环境保护研究所对所发布信息的真实性负责。下个阶段，将在听取公众、专家等各方面意见的基础上，进一步修改完善或调整。

- 1、工程概况与工程分析

- （1）工程概况

在玉兔岛和沙坨子西南侧建设具有生态修复的生态礁项目，投放礁体类型为生态礁，投礁总数量为1260个，共计布设生态礁30240空方，项目建成后，将形成沙坨子周围海域建设生态礁区1070亩、玉兔岛周围海域建设生态礁区750亩的生态礁修复区。

本项目总工程预算为1201万元，资金全部来源于蓬莱19-3油田溢油事故海洋生态损害赔偿款。

- （2）施工方法

生态礁的总体施工方案为：陆上完成人工生态礁的主要零组件的下料及制作；采取在投放区域附近就近施工作业；零部件由工厂运输至施工现场，在施工现场做最后的组装，组装完成后由作业船只吊运装船，运输至确定海域进行投放。

1、礁体投放前应制定合理的投放方案，报相关主管部门，由海事部门核准发布航行公告。投放方案应包括投放海域、投放时间、运输路线和作业船舶等内容。

2、施工场地的选择

构件出运可以依托附近码头，距离本工程较近的码头主要有拉树山渔码头、大连金州新区海洋与渔业局渔政执法码头、三十里堡公共码头等，施工单位可根据施工船舶使用要求自行选择。大连地区主要施工船型参数参考见表1-1。

临时场地主要用于生态礁上部构件的存放及现场整体组装，应选择离出运码头较近的场地。

表1-1 大连地区常用驳船参数参考表

| 序号 | 载重量（t） | 总长（m） | 型宽（m） | 型深（m） | 吃水（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 50.0 | 13.5 | 3.5 | 1.0~2.0 |
| 2 | 1000 | 48.7 | 18.3 | 3.7 | 1.0~3.0 |
| 3 | 700 | 44.0 | 12.0 | 2.7 | 0.7~2.2 |
| 4 | 600 | 33.0 | 12.0 | 2.7 | 0.6~2.0 |

3、在投放区边缘布置浮标灯，直到礁体投放完成或特别指定的时间。

4、礁体投放时，以陆标和卫星导航系统联合定位，按设计位置投放，及时准确地记录礁体的实际位置和各鱼礁单体的编号，定位的精度误差控制在不得大于5m。

5、礁体投放时，由潜水员潜入礁区海底检查礁体是否严重沉降或倾斜，查明礁体的位置和分布状况。因海底情况不明造成礁体顶面距海面过浅、沉降或倾斜过大，经现场监理同意，宜就近重新投放。

6、礁体投放完毕后，应清除所有的临时设施，包括浮标灯。整理礁体投放结果（礁体的实际投放位置及编号），并绘制礁型示意图、礁体平面布局示意图，并明确标注礁区四至界标，礁区建成后，必须在礁区边角设置警示标志，浮标数目因礁区大小而异。

7、生态礁投放包括多个单位鱼礁，每个单位鱼礁由多个鱼礁单体组合而成；在投放单位鱼礁的鱼礁单体时，将一个单位鱼礁中的鱼礁单体全部投放完毕后再投放下一单位鱼礁的鱼礁单体；所述各单位鱼礁沿潮流方向的逆向依次投放。

- （3）工程分析

① 施工期环境影响分析

A、水环境影响分析

本项目施工期水环境影响主要是在生态礁投放产生的悬浮物、施工队伍产生的生活污水包括施工人员陆域生活污水和施工船舶生活污水、生产废水、施工船舶舱底含油污水。

- 生态礁投放产生的悬浮物

本项目中在施工海域投放的生态礁体积较大，礁体表面没有颗粒，因此对水体悬浮物浓度影响不大。另外，施工海域水深基本都在6m-7m，在这种深度下，生态礁在抛投过程中对底层沉积物扰动很小，海底的底质湿度较大，同时沉积物主要为层厚0.5~2m的粉砂及层厚8~13m的粉砂质砂，因此在生态礁抛投过程中产生的悬浮物甚微，不会对海水产生影响。

- 施工队伍产生的生活污水

施工队伍产生的生活污水包括施工人员陆域生活污水和施工船舶生活污水。

施工人员陆域生活污水主要污染因子为COD约400mg/L，BOD5约200mg/L，NH3-N约200mg/L。本项目陆域施工人数50人，生活污水按80L/人·d，施工期生活污水产生量约为4m3/d，产生污染物COD为1.6kg/d，BOD5约为0.8kg/d，NH3-N约为0.8kg/d。生活污水收集至集污池，定期用污水槽车运至污水处理站进行处理，不排放入海。

施工船舶生活污水，根据施工安排，本工程水上作业施工驳船1艘，船舶配备人员10人，生活污水按80L/人·d进行估算，则施工船舶生活污水产生量约为0.8m3/d，产生污染物COD为0.32kg/d，BOD5约为0.16kg/d，NH3-N约为0.16kg/d。船舶生活污水应送至由海事部门认可的具有资质的船舶污水接收单位接收处理。

- 生产废水

本项目生产废水主要为施工车辆、船舶和机械冲洗、维修时排放的含油废水。

施工车辆、船舶和机械冲洗、维修时排放的含油废水应采用分类回收并储存的方式，运送到相应的水处理厂进行处理，对工程附近海域环境影响不大。

- 施工船舶舱底含油污水

投放生态礁使用船舶为500t-1000t级的驳船1艘，根据《港口工程环境保护设计规范》（JTS 149-1-2007），每艘船的机舱油污水的产生量可按0.27t/d∙艘计，项目所用船只的机舱油污水的产生量为0.27 t/d。根据交通部交海发[2007]165号《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，其中仅在工程水域范围内航行、作业的船舶需对船舶排污设备进行铅封管理。为了避免施工船舶舱底含油废水对口海域的污染，本环评要求对所有的施工船舶的排污设备进行铅封管理，定期接收上岸处理，交由具有相关资质的单位处理。

B、固体废物

本工程施工期产生的固体废物主要为施工人员陆域生活垃圾、施工船舶垃圾。

施工人员陆域生活垃圾日产生量按0.5kg/人，陆域施工人员按照50人计算，则陆域施工人员生活垃圾产生量为0.25t/d；施工船舶在作业过程中也会产生一定的生活垃圾。船舶上施工人员产生的生活垃圾发生量按《港口工程环境保护设计规范》（JTJ149-1-2007）中每人0.5kg/d计算（按港作船标准），施工船舶人员10人算，船舶垃圾的发生量约为0.05t/d。生活垃圾集中存放，统一收集，送市政环卫垃圾场填埋处理。

C、噪声

施工期间噪声主要是施工船舶噪声、施工车辆等半流动性施工机械噪声等。这些噪声具有不规则，不连续、高强度等特点，其典型施工噪声源强见表1-2。

表1-2  典型施工机械噪声源强

|  | 噪声源 | 声级/距离 | 指向性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dB(A)/m |  |
| 生态礁施工工程 | 自卸汽车 | 85~88/2 | 无 |
|  | 吊车 | 75/15 | 无 |
|  | 铲车 | 75/15 | 无 |
|  | 施工船舶 | 70~80/25 | 无 |

D、大气污染源

本项目大气污染源主要为施工期生态礁运输过程中产生的扬尘，动力机械排出的尾气污染，主要污染因子为TSP。TSP会对人体呼吸系统产生影响，易导致呼吸系统不适及呼吸系统症状。因此需要采取相应的抑尘措施减少TSP的产生量。

施工扬尘的污染虽不可避免，但可得到有效的控制，不会对环境空气产生明显影响。

表1-3  施工期主要污染物排放情况

| 种类 | 污染源 | 发生量 | 主要污染物排放 | 处理和排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 抛石产生悬浮物 | 少量 | SS | 间断自然排海 |
|  | 陆域施工人员生活污水 | 4m3/d | COD：1.6 kg/d 氨氮：0.8 kg/d BOD5 ：0.8kg/d | 运至污水处理厂 |
|  | 船舶施工人员生活污水 | 0.8m3/d | COD：0.326kg/d BOD5：0.16kg/d NH3-N：0.16kg/d | 送至由海事部门认可的具有资质的船舶污水接收单位接收处理 |
|  | 船舶含油污水 | 0.27 m3/d | 石油类 | 委托有资质的公司处理 |
|  | 施工车辆、船舶和机械冲洗、维修时排放的含油废水 | 少量 | 石油类 | 除油后运至污水处理厂 |
| 固体废物 | 陆域生活垃圾 | 0.25t/d | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处理 |
|  | 船舶生活垃圾 | 0.05t/d | 生活垃圾 | 由环卫部门收集处理 |
| 大气污染 | 扬尘 | -- | TSP | 无组织排放 |
| 噪声污染 | 机械噪声 | 70～88dB(A) | 噪声 | 连续/频发噪声 |

② 营运期环境影响分析

本项目运营期为生态礁工程，作为海洋生态环境的修复工程，生态礁的投放可以使海域生态群落得以重建，恢复受损海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进受损海域环境的生物结构完善和生态平衡，同时生态礁的投放也为海洋生物提供了生长、栖息、索饵及产卵场所，逐渐形成良性循环的海洋生态环境，能够保护渔场环境，减少对海洋生态资源破坏。生态礁亦不向环境释放污染物，因此，项目运营期无污染物产生。

- 2、环境现状调查与评价

- （1）水质环境质量现状

A、2015年5月评价显示：无机氮有18个站位（1-1~4-2站，5-1站）表底层水样和6-1站位的表层超一类海水水质标准；1-2站位和2-6站位的表层水样pH超一类海水水质标准，是符合三类海水水质标准；3-4站位表层水样的Hg超一类海水水质标准，但是符合二类海水水质标准；其它评价因子的含量均能达到一类海水水质标准。

B、2014年10月评价显示：所有站位的磷酸盐均超一类海水水质标准，并且超过四类海水水质标准；2个站位（2-3和4-1）表底层水样和8个站位（1-1、1-2、2-1、2-2、2-5、2-6、3-3、3-4）的表层水样的无机氮超一类海水水质标准，但符合第三类海水质标准；1-2站位和4-1站的底层水样的COD超一类海水水质标准，但符合第四类还水质标准；其它评价因子的含量均能达到第一类海水水质标准。

- （2）沉积物环境质量现状

A、2015年5月（春季）评价结果显示：调查海区沉积物样品仅有6-2站位的Cu超第一类沉积物质量标准，但符合第二类沉积物质量标准，其余各评价指标均能达到第一类沉积物质量标准。

B、2014年10月（秋季）评价结果显示：调查海区沉积物样品中1-3号、1-5号和2-1号3个站位的石油类超过第一类沉积物质量标准，其中1-3号和2-1号两个站位的石油类符合第二类沉积物质量标准，1-5号站位石油类符合第三类沉积物质量标准。其余各评价指标均能达到第一类沉积物质量标准。

- （3）生物质量现状

由各评价结果可以看出，贝类生物质量调查有两个站位，Pb含量2站位超一类海洋生物质量标准但满足二类海洋生物质量标准，7站位超一类海洋生物质量标准，满足三类海洋生物质量标准；Cd含量2站位和7站位均超一类海洋生物质量标准但满足三类海洋生物质量标准；石油烃含量2站位和7站位均超一类海洋生物质量标准但满足二类海洋生物质量标准；其余评价因子两个站位均满足一类海洋生物质量标准。

鱼类生物质量调查有5个站位，Cd含量1站位和8站位，Cr含量10站位和11站位超鱼类生物体内残留物评价标准。

甲壳类生物质量调查有4个站位，Cd含量3站位、5站位和9站位，Cr含量6站位超甲壳类生物体内残留物评价标准。

头足类生物质量调查有1个站位，所有评价因子均满足软体动物生物体内残留物评价标准。

- （4）海洋生物现状

浮游植物

A、2015年5月（春季）

调查海域浮游植物群落组成属于较典型的北方海域种类组成。本次调查共检出网采浮游植物两大类11属18种。调查海域浮游植物种类数较少，浮游植物群落基本组成结构为较为简单，具槽直链藻构成调查海域第一优势种，布氏双尾藻、骨条藻sp.和尖刺菱形藻在部分站位占据第一优势。优势种在群落所占比例差异较大，平均站位优势度不高，平均为71.9%。浮游植物呈现斑块分布，调查海域浮游植物细胞数量不多，浮游植物平均丰度为21.2×104cells/m3。调查海域浮游植物多样性指数偏低，表明浮游植物群落在调查海域受到一定程度破坏。浮游植物多样性指数平均为1.1086，介于0.1392～2.0648之间。浮游植物均匀度指数平均为0.6339，介于0.1392～1.0000之间。

B、2014年10月（秋季）

调查海域浮游植物的种类组成基本反映出我国北方海域浮游植物种类组成丰富的特征。本海域调查采集到3大类35种浮游植物；

调查海域浮游植物总生物量较高，总生物量分别为33.73-732.80×104/m3；

调查海域浮游植物第一优势种为亚得里亚海杆线藻，第二优势种为具槽直链藻。调查海域生物多样性指数及均匀度较高，表明该调查海域浮游植物群落结构多样性较好，种类间分布较均匀。

综上，所调查海区无论从种类组成、藻类细胞数量以及空间分布，未出现异常现象。

浮游动物

综合2015年5月、2014年10月调查结果，调查海域浮游动物群落生态特点为暖温带、低盐种类。该海域浮游动物群落组成以桡足类和浮游幼虫为主，属于较典型的北方海域种类。浮游动物总丰度的平面分布与生物量的分布规律基本相同，呈近岸高、远岸低的特点。浮游动物总生物量较高，总体上，该调查海域浮游动物物种多样指数和均匀度指数较好，表明该海域浮游动物群落结构较为稳定。浮游动物的种类组成反映出我国北方海域浮游动物种类组成单纯、个体丰度较高的特征。

底栖生物

A、2015年5月（春季）

调查海域共鉴定出5个门类54种底栖动物，未采集到经济类生物，分布的底栖生物种类都是黄渤海沿岸常见种。密度优势种为环节动物多毛类寡节甘吻沙蚕、树蛰虫，均为耐污种，表明该海域沉积物已受到一定程度的有机污染。该海区底栖生物未调查软体动物，说明底栖群落结构发生改变，处于较不正常状态。

调查海域各站位大型底栖生物栖息密度在（90~990）个/m2之间，平均为391个/ m2；调查海域各站位底栖生物生物量在（1.2~28.4）g/m2之间，平均生物量为9.3g/m2。

调查海域大型底栖生物种类多样性指数在1.74~3.92之间，多样性指数平均值为2.68；调查海域大型底栖生物种类均匀度指数在0.71~0.97之间，平均值为0.71。

B、2014年10月（秋季）

调查海域，共记录大型底栖生物43种。其中环节动物28种，节肢动物13种，棘皮动物1种，纽形动物1种。调查海域主要是个体较小的环节动物、节肢动物，各站位生物种类数为0~18种，平均为8.5种。调查到的经济物种为口虾姑，分别在2-5、5-2号站位调查到，密度均为10ind./m2。

调查海域各站位大型底栖生物栖息密度在0~600ind./m2之间，平均密度为279.33ind./ m2，密度优势种主要为：海莹、寡节甘吻沙蚕；调查海域各站位底栖生物总生物量在0~20g/m2之间，平均生物量为6.57g/m2，各站位生物量差别不明显主要为调查到口虾姑的站位生物量较高，说明该海域主要以小型类物种为主。

调查海域大型底栖生物种类多样性指数除2-4、3-2站位未调查到大型底栖生物外，其余站位在1.89~3.83之间，平均值为2.51；均匀度指数除2-4、3-2站位未调查到大型底栖生物外，其余站位在0.87~0.98之间，平均值为0.80。

总体而言，调查海域海洋生物的种类组成基本反映出我国北方海域海洋生物种类组成单纯、个体数量大的特征。整个调查海区浮游植物细胞数量、大型浮游动物个体丰度平面分布差异较大，底栖生物的多样性和均匀度适中。综上，所调查海区无论从种类组成、以及空间分布，未出现异常现象。

- （5）渔业资源

①鱼卵仔鱼调查结果

2013年9月调查水平和垂直拖网采集的样品共鉴定鱼卵为1目2科2种，仔鱼为2目2科4种。2013年9月航次调查的平均密度为0.174ind./m3，仔鱼为0.114ind./m3。

②游泳动物

种类组成 ：

2013年9月拖网调查共鉴定游泳动物31种。其中，鱼类19种，占拖网总种数的61.29％，虾类5种，占16.13％，蟹类6种，占19.35％，头足类1种，占3.23%

资源密度（重量、尾数）：

2013年9月渔业资源重量密度和尾数密度均值分别为111.00kg/km2和16.28×103ind./km2。

鱼类资源重量密度均值为48.18kg/km2；虾类39.17kg/km2；蟹类14.34kg/km2；头足类为8.14kg/km2。鱼类资源尾数密度均值为5.16×103ind./km2；虾类为5.89×103ind./km2；蟹类为0.82×103ind./km2；头足类仅出现日本枪乌贼尾数密度为4.42×103ind./km2。

渔获物优势种：

2013年9月鱼类优势种矛尾虾虎鱼、大泷六线鱼和斑鰶。虾类优势种为口虾蛄；蟹类优势种为日本蟳；头足类优势种为日本枪乌贼。

渔获物幼体比例：

2013年9月鱼类、虾类、蟹类和头足类的幼体比例分别为58.53%、40.39%、26.20和66.56%。

渔业资源评价结论：

2013年9月调查海域渔获物重量多样性指数（H'）均值为2.50（1.34-3.23）；尾数多样性指数（H'）均值为2.16（1.84-2.82）。

本调查期间调查海域内没有发现珍稀或濒危海洋生物物种。

- 3、环境影响预测与评价

- （1）对海水环境的影响

本项目运营期为生态礁工程，作为海洋生态环境的修复工程，生态礁的投放可以使海域生态群落得以重建，恢复受损海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进受损海域环境的生物结构完善和生态平衡，同时生态礁的投放也为海洋生物提供了生长、栖息、索饵及产卵场所，逐渐形成良性循环的海洋生态环境，能够保护渔场环境，减少对海洋生态资源破坏。生态礁亦不向环境释放污染物，因此，项目运营期对水环境不会产生影响。

- （2）对沉积物环境的影响

生态礁投放过程中产生的污染物均得到了有效地处理，不向海域排放。运营期亦不向环境释放污染物。因此，不会因为排放污染物对沉积物环境造成影响。

生态礁投放过程扰动引起的再悬浮泥沙在随潮流涨落运移过程中，其粗颗粒部分将迅速沉降于入海点附近海底，散落泥沙的扩散运移和沉降的范围与泥沙的粒径、水深和流速有关。本项目投放礁体时缓慢下放，引起的再悬浮泥沙量很少，不会因此改变工程附近海域沉积物的质量。

生态礁投放后，对沉积物环境的影响主要是生态礁底座直接占用区域的海底沉积物环境将会改变，由原有的沉积物环境变为混凝土结构的底质。但是，经过一定时间的沉积、生物附着及冲淤后，底座占用的区域将形成新的沉积物环境，该环境与周边区域海底沉积物环境大致相同。

（3）对固体废物环境的影响

- 施工期

本工程施工期产生的固体废物主要为施工人员陆域生活垃圾、施工船舶垃圾

施工人员陆域生活垃圾日产生量按0.5kg/人，陆域施工人员按照50人计算，则陆域施工人员生活垃圾产生量为0.25t/d；施工船舶在作业过程中也会产生一定的生活垃圾。船舶上施工人员产生的生活垃圾发生量按《港口工程环境保护设计规范》（JTJ149-1-2007）中每人0.5kg/d计算（按港作船标准），施工船舶人员10人算，船舶垃圾的发生量约为0.05t/d。生活垃圾集中存放，统一收集，送市政环卫垃圾场填埋处理。

- 营运期

本项目运营期为生态礁工程，作为海洋生态环境的修复工程，生态礁的投放可以使海域生态群落得以重建，恢复受损海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进受损海域环境的生物结构完善和生态平衡，同时生态礁的投放也为海洋生物提供了生长、栖息、索饵及产卵场所，逐渐形成良性循环的海洋生态环境，能够保护渔场环境，减少对海洋生态资源破坏。生态礁亦不向环境释放污染物，因此，项目运营期对不会产生固体废物。

- （4）对海洋生态的影响

1）施工期对海洋生态负面影响

①施工对叶绿素a、初级生产力和浮游植物的影响

投礁作业会在水体中产生大量的悬浮物，在施工作业点周围将会形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，从而引起悬浮物浓度增加，降低水体透光率，从而造成水体浮游植物生产力下降。从水生生态食物链角度看，初级生产力下降，必将影响正常食物链的传递，最终导致水域可利用生物资源量下降。由于施工作业是短期性的，对浮游植物和水体透明度造成的影响是暂时的、局部的、可逆的，随着工程施工的结束，影响随既消除。

②施工对浮游动物的影响

工程施工对水体的扰动，将使岸边水域中浮游动物的数量有所降低，同时水体中悬浮物含量的增加也导致水域中浮游动物数量的降低。此外，由于工程引起水体悬浮物的增加，降低水中透光率，引起浮游植物生产量的下降，进而影响以浮游植物为食的浮游动物的丰度。由于施工作业是短期性的，对浮游动物造成的影响是暂时的、局部的、可逆的，随着工程施工的结束，影响随既消除。

③ 施工对底栖生物的影响

本项目中生态礁的投放，对底栖生物的影响包括积极的一面和不利的一面。一方面施工过程中，生态礁的投放可能导致栖息在沉积物下方的底栖生物因生态礁挤压活动，其活动场所发生改变，少量活动能力强的底栖种类迁移他处，部分移动能力差的底栖生物，因躲闪不及而被损伤和掩埋。

另一方面，生态礁的投放，能有效阻止违规的底拖网作业，为鱼类生长建设一个良好安全的“生活小区”；可以提供仔稚鱼庇护及鱼类栖息、索饵和产卵场所，增殖与保护渔业资源，效地保护鱼类幼体，提高成活率，有助于资源成倍或数十倍增长；投放生态礁后，可以为海藻提供生长繁殖场所，起到净化海洋生态环境的作用。

对底栖生物的影响：本项目占用渔业水域的海洋生物资源量损失0.45t。

2）生态礁对海洋生态环境的正面影响

对海洋生态环境破坏最大的就是海底荒漠化，平秃的海底无法为海洋生物繁殖提供足够的栖息条件。生态礁建设是一项海洋生态环境的修复工程。它能改善近海水域生态环境，为稚鱼以及鱼类提供栖息、索饵和产卵场所，增殖并保护渔业资源。因此投放生态礁，建设“海底森林”，为海洋生物提供庇护、栖息、索饵及产卵场所，使渔业生物资源得到较好修复。

生态礁投放后，其周围海域的非生物环境发生变化。这种变化又引起了生物环境的变化。其结果为鱼礁海域的生物量增大。生态礁投放后形成的上升流，将海底深层的营养盐类带到光照充足的上层，促进了浮游生物的繁殖，提高了海洋初级生产力，同时生态本身作为一种基质，附着生物开始在其表面着生，生态礁周围的底栖生物和浮游生物的种类、数量、分布发生变化。一些调查研究表明，附着植物的着生量受水深、透明度、种质等的影响，一般情况下，由于生态礁的上面及侧面上部光照充分，所以着生量较大，水浅的水域着生量也较大；附着动物的着生量，在透明度高、底质较粗、流速较快的水域中较大。附着生物总量，在一定时间内逐渐增大，根据连云港市海洋与渔业局在海州湾做的实验调查，生态礁投放1个月后表面着生了硅藻，3个月后出现了许多藤壶、蜗旋、沙蚕等，一年后，大型藻类群落形成，生物覆盖率达80%以上，是周围底栖生物量的700倍以上，而且生长速度很快。生态礁区里的底栖生物总个体数也比周围的多，生态的内部和后方聚集着许多浮游动物，其中桡足类主要分布在礁后面，糠虾类则多分布在礁内部。桡足类在流速快的时候，集中于礁后的流影处，流速慢的时候活跃在礁体的后方。中国在南海的生态礁效果调查也显示，春夏季投礁一个月后，礁体表面的附着生物覆盖率达100 %，3个月内每平方米的湿重达21 kg，种类多达152 种，其中73.7 %可供鱼类食用，广东近海的生态礁表面附着生物量是周围底栖生物量的1000 倍以上。

根据《象山港生态礁投放对大型底栖动物群落结构的影响》的研究表明，生态礁的投放可以增加生境的复杂性，从而提高该海域的生产力和多样性，并在许多生态位和食物网中促进生物定居，增加物种丰富度，生态礁区的大型底栖生物平均密度约为全港区的3.5倍，平均生物量约为全港区的2倍，多样性指数和丰富性指数均表现为生态礁区显著高于全港区，说明生态礁的投放为大型底栖生物提供了良好的栖息环境，促进了它们的生长繁殖。

生态礁能够改造海底环境，使原生产力较低、鱼类较少的砂泥底质环境变成生产力较高、鱼类较多的岩礁环境，补充附近渔场原已不足的资源量。根据广东省汕头市人工礁区渔业资源调查情况，投礁后礁区海域游泳生物的资源密度明显比投礁前高，增加了25.63倍；礁区海域各类资源种类均比投礁前丰富，总种数由投礁前的23种增加至41种，比投礁前增加了0.78倍；表明生态礁投放后，生态礁区集鱼效果明显提高、群落结构明显改善，生态礁建设取得了明显的增殖效果。生态礁区海域生物多样性指数的分析显示，Shannon-Wienver多样性指数H'高于投礁前，生物群落多样性指数的变化反映了生物群落种类组成和结构的改善。

以上调查结果在一定程度上说明投礁以后生态礁区的渔业资源丰富度有所改善，群落结构变得复杂、多样，资源状况优于投礁前。生态礁聚集生物、改善局部区域群落结构和增加生物多样性的作用是显而易见的，在恢复渔业资源方面已发挥了显著作用。

综上所述，生态礁建设是海洋生态环境的修复工程，相当于在海底建造一个人工的海洋牧场，使渔业资源得到增殖，海洋生态环境得到改善。项目建设造成的生物资源损失远远小于对生物资源的增加量，对保护当地海洋资源、保护海洋生物多样性和促进渔业经济持续发展方面具有十分重要的意义。

- （5）对环境敏感目标的影响

根据《辽宁省海洋功能区划(2011-2020年)》对“大连斑海豹海洋保护区” 和《辽宁省海洋环境保护规划（2006-2020）》对辽东半岛西部规划区的海洋水质、海洋沉积物和海洋生物质量控制目标的分析及工程所在海域的海洋资源及环境特点，工程周围的环境敏感目标主要有岛礁（沙坨子、玉兔岛）、大连斑海豹国家级自然保护区（实验区）、养殖区、盐田取水口、大连玉兔岛旅游度假区和普湾航道，

表3  环境敏感目标一览表

| 环境敏感目标 | 方位 | 最近距离 | 主要保护对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 |  |  |  |
| 围海养殖区A | 北侧 | 紧邻 | 海水水质 |
| 围海养殖区B | 东北侧 | 4.33km | 海水水质 |
| 底播养殖区 |  |  |  |
| （1）玉兔岛海珍品 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （2）大连海川集团 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （3）大连海川集团 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （4）天川水产 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （5）大连海川集团 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （6）玉兔岛海珍品 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （7）大连寰海房地产有限公司 | 周边 | 占用 | 海水水质 |
| （8）徐振毅 | 周边 | 占用 | 海水水质 |
| （9）玉兔岛海珍品 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （10）玉兔岛海珍品 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （11）大连玉兔岛度假村有限公司 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （12）大连玉兔岛度假村有限公司 | 周边 | 紧邻 | 海水水质 |
| （13）大连碧波海珍品养殖公司 | 周边 | 占用 | 海水水质 |
| （14）朱乐学 | 周边 | 占用 | 海水水质 |
| 盐场取水口 | 东北侧 | 5.13km | 海水水质 |
| 大连玉兔岛旅游度假区（填海工程） | 东北侧 | 3.65km | -- |
| 大连斑海豹国家级自然保护区 （实验区） | 周边 | 占用 | 海水水质 |
| 岛礁（沙坨子） | 西侧 | 1.27km | 岛礁资源 |
| 岛礁（玉兔岛） | 东北侧 | 2.41km | 岛礁资源 |
| 普湾航道 | 东侧 | 3.26km | -- |

① 对周边海水养殖区的影响分析

本项目周围海域存在连片的养殖区，主要包括围海养殖、底播养殖。

A、对围海养殖的影响

本项目北侧与围海养殖A区紧邻，东北侧距离围海养殖B区4.33km，主要养殖品种为海参。

本项目中在施工海域投放的生态礁体积较大，主要由混凝土、钢材、网笼和扇贝组成，礁体表面清洁，无明显灰尘及颗粒无，入水后对水体悬浮物浓度影响不大。另外，施工海域水深基本都在6m~7m左右，礁体投放过程缓慢下放，对底层沉积物扰动很小，因此，在生态礁抛投过程中产生的悬浮物甚微，悬浮物增量不会形成超一二类海水水质范围。不会对围海养殖A、B区的水环境产生影响。

B、对底播养殖的影响

本项目周边海域分布底播养殖区，根据上述分析，礁体投放不会产生明显的水质影响，因此，本项目对养殖的影响仅为投礁区直接占用底播养殖。根据现状调查，该养殖区分别属大连寰海房地产有限公司、大连碧波海珍品养殖公司、徐振毅、朱乐学四个养殖业主所有。生态礁底座为混凝土结构，其直接压覆区域的底质环境遭到破坏，造成该区域养殖损失。

生态礁投放后，经过一定时间的沉积、生物附着及冲淤后，底座占用的区域将形成新的沉积物环境，该环境与周边区域海底沉积物环境大致相同，将会逐渐建立新的底栖生物群。生态礁建设是海洋生态环境的修复工程，相当于在海底建造一个人工的海洋牧场，海洋生态环境得到改善，有利于整个区域的养殖活动。项目建设造成的养殖区生物资源损失远远小于对整个区域的生物资源的增加量，并且该部分损失随着新底栖生物群的建立也将得到一定的恢复。

另外，生态礁运输船的运输路线将避开已有养殖区，并且整个运输过程实行铅封，不会对周围的养殖区造成影响。

项目运营期生态礁不向环境释放污染物，不会对周围的养殖区及水质造成影响。

② 对大连斑海豹国家级自然保护区的影响分析

根据《中华人民共和国自然保护区条例》第十八条“.….. ，缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。……”；第三十二条“在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。……”

根据《大连斑海豹国家级自然保护区管理办法》第十条：“在斑海豹保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何建设项目。在斑海豹保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在斑海豹保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。”

本项目用海在大连斑海豹国家级自然保护区实验区范围内（见图6.6.2-1）。

本项目在兔岛海域投放生态礁，用于区域海洋生态系统的恢复，属公益性质项目，不属于生产设施。

施工期，生态礁在陆域组装完成后，由驳船运输至投放点投放，投放是个缓慢下放的过程，不会产生悬浮物增量超一二类海水水质标准范围。

礁体材质主要由混凝土、钢材、高密度聚乙烯网笼和扇贝壳组成，均属于环保材质，不会释放有毒有害物质，项目运营期不对水质环境造成影响。

项目在斑海豹的洄游季节即封冻期不会进行施工作业，不会影响斑海豹的洄游及正常活动。同时，礁体的投放可以禁止底拖网作业，对斑海豹亦起到保护作用。

生态礁的网笼为高密度聚乙烯材料，网笼长0.8-1.0m左右，网口尺寸为20mm×25mm。网笼内填充满扇贝壳，由于生态礁尺寸较小，因此，不会对斑海豹的正常活动造成影响。生态礁可以提供仔稚鱼庇护及鱼类栖息、索饵和产卵场所，增殖与保护渔业资源，效地保护鱼类幼体，提高成活率，有助于资源成倍或数十倍增长；投放生态礁后，可以为海藻提供生长繁殖场所，起到净化海洋生态环境的作用，这将可以为斑海豹提供丰富的食料和良好的栖息环境。

③对对盐场取水口的影响分析

项目建设过程中产生的悬浮物将对东北侧盐场取水口等的水质产生影响，主要表现在施工引起周边海水中的悬浮泥沙浓度增高，而影响取水水质活动。由于本项目中在施工海域投放的生态礁体积较大，礁体表面没有颗粒，因此对水体悬浮物浓度影响不大。另外，施工海域水深基本都在6m-7m左右，在这种深度下，生态礁在抛投过程中对底层沉积物扰动很小，海底的底质湿度较大，同时沉积物主要为层厚0.5~2m的粉砂及层厚8~13m的粉砂质砂，因此在生态礁抛投过程中产生的悬浮物甚微，不会对海水水质环境产生影响，进而不会对该取水口的取水水质产生影响。

④ 对岛礁的影响分析

本项目西侧距沙坨子1.27km和东北侧距玉兔岛2.41km。由于本项目不占用岛礁资源，也不占用岛礁岸线。项目建成后，对周边的水文动力环境会产生影响。生态礁分散地分布在海底，生态礁属于透水性构筑物，高度较矮，相互间有足够的间距，可以使海水流过，不会阻隔海域的海流，项目不改变岸线形态，因此项目对所在海域的潮流场型不会有明显的影响，也不会对岛礁周边的水动力环境产生影响。

⑤ 对普湾航道的影响分析

项目东侧海域有普兰店湾航道，距离本项目投礁区最近距离约3.26km。普兰店湾航道中的船舶在正常运行条件下，不会超出航道范围进入投礁区，因此不会影响船舶正常通航。

根据礁体设计，礁体重约5吨，可以承受20吨以上水流的冲击力不发生变形、断裂，最大可抗水流流速为7m/s，根据现状调查，该区域最大流速不超过1m/s，因此，礁体不易发生变形和位移。

- 4、环境风险

对于本建设项目而言，环境风险评价应主要考虑以下两个方面：

（1）自然灾害等导致的用海风险；

（2）人为事故环境风险。

由于本项目附近有普兰店湾航道以及过往的渔船，施工期间可能发生船舶碰撞或者由于操作不当造成船舶燃料油泄露等海上事故，从而影响周边的海洋环境。

（1）自然环境对项目建设的风险分析

- 风暴潮

资料统计：项目所在的辽东湾海域受台风影响不大，发生的风暴潮主要是温带风暴潮。温带风暴潮是温带气旋移至洋面形成的海潮现象。温带气旋，又叫锋面气旋，是中高纬常见的天气系统，一年四季均可存在。锋面气旋直径1000km左右，中心是低压，逆时针旋转，具有大风，中心风速较大。锋面气旋一般在西风带上形成，随西风气流自西向东移动，是影响我国北方降水和沙尘暴天气的重要系统。当锋面气旋移至海洋时，由于下垫面光滑，摩擦小，锋面气旋旋转运动可能加强，出现较强风暴潮。当风暴抵达海岸，强风会卷起海水将其推向内陆地区，其巨大的力量将会吞没和摧毁沿途的一切事物，会造成致命的灾害。

根据对《中国海洋灾害公报》的数据统计，2000年～2008年，我国近岸共发生风暴潮154次，其中台风风暴潮83次，温带风暴潮69次，天文潮2次。在此期间，辽宁沿海受到影响的台风风暴潮只有2005年1次，造成堤防损毁4处，渔港5座。

2000年～2008年间，辽东湾海域受到温带风暴潮影响3次（2006年1次，2007年2次），2006年主要造成水产养殖损失。为造成堤坝损毁。而在2007年的2次温带风暴潮过程，造成辽宁省损毁海塘堤防及海洋工程3.7km，损毁船只3128艘，大量海洋养殖被毁，辽宁省大连市海洋灾害直接经济损失18.60亿元。

风险分析：

本项目投放生态礁，风暴潮对其造成的影响可能为礁体变形或风暴潮期间将礁体移位，从而造成普兰店湾通航影响或周边养殖业户受损失。根据礁体设计，礁体重约5吨，可以承受20吨以上水流的冲击力不发生变形、断裂。最大可抗水流流速为7m/s，大于渤海湾内一般风暴潮流速，因此，本项目受风暴潮影响相对较小，不易发生变形和位移。

施工期如遇风暴潮，施工船舶将会受到破坏，并且可能威胁到施工人员生命安全。

- 海冰

资料统计：

①偏重冰年

辽东湾浮冰最大外缘线为90～125海里，浮冰线外缘线可伸至辽东湾口外。浮冰冰型主要为灰白冰、白冰和灰冰；单层冰后20～30cm，最大可达50cm以上，沿岸固定冰宽度一般为2000～4000m，冰情严重时，即使具有抗冰和破冰能力的大型船舶在该海域活动也十分困难和危险。

②重冰年

辽东湾的浮冰外缘线与渤海湾、莱州湾连为一体，冰情严重时经常出现几平方公里或几十平方公里的浮冰块，此时海上一切活动都将被迫中断，海上设施将遭到严重破坏。上世纪以来渤海曾发生四次特大冰封，分别为1936、1947、1958和1969年。重冰年由于港湾和航道被厚冰所覆盖，船只航行困难，甚至被海冰夹住，寸步难行。更有甚者导致船体变形，操作失灵，航行中断。另外，海冰还会破坏海上建筑物，例如夹走海上浮标、灯标等。以1969年特大冰封为例。冰封期间，进出天津港的123艘客货轮中有58艘被海冰夹住，其中有的搁浅，有的受海冰挤压船体变形，舱室进水；有的在冰区航行中螺旋桨被海冰打坏而被困海上。

辽东湾的海冰结冰范围最大，西北季风是使辽东湾海冰向东部沿岸积聚的条件。每当冬季偏北和偏西大风连续吹刮时，在顺时针回转流的作用下，可使流冰始终保存在以鲅鱼圈、长兴岛为中心的沿岸一带。浮冰与沿岸的固定冰聚积在一起，就可形成包含冰丘、冰脊在内的较大冰盘。与此相反，在辽东湾的中央海域和西部10m等深线之外，由于强潮流和潮差大的关系，一般年份不易形成重的堆积冰情，而是以单层平整冰为主。此外，在盛冰期经过渤海海峡进来的暖流尽管逐渐减弱，但仍能经过辽东湾西岸到达辽河口附近，因此，辽东湾西部浮冰比较疏松，鲅鱼圈、长兴岛一带的海冰较坚实。

由于特殊的地理环境，工程所在区域的海冰较坚实，且长兴岛港区冬季受海冰影响较大，平均每年有10d因海冰影响船舶作业；在轻冰年或偏轻冰年，海冰对海上航行和生产活动影响不大；但偏重冰年和重冰年，应注意加强防范。

2010年1月1日~12日，受持续低温影响，渤、黄海区海冰增长迅速。根据国家海洋局海洋站、陆岸、航空、雷达和卫星遥感等观测资料综合分析，在短短的12天里，辽东湾海域浮冰范围已从38海里扩展到71海里。预计渤、黄海区冰情还将进一步加重，辽东湾海域浮冰范围将达到80～90海里，一般冰厚15～25cm，最大冰厚40cm；渤海湾、莱州湾和黄海北部的最大浮冰范围也将达到15～25海里，一般冰厚5～15cm，最大冰厚20～30cm，对环渤海地区的海上航运、油气开采和养殖活动造成严重影响。

根据工程水域的水深测量结果，玉兔岛投礁区水深约6m，沙坨子投礁区处水深约7m，投放礁体高度为2.0m。该区域一般冰年的冰厚不超过0.5m，偏重冰年超过0.5m，但是一般不会超过1.0m，因此，投放礁体不会由于海冰结冻遭到损坏。

（2）项目用海风险对海洋环境的影响分析

① 船舶碰撞风险分析

施工期环境事故风险隐患主要为施工船舶与周围作业渔船及普兰店湾航道进出船舶发生碰撞，以及施工人员操作不当等，造成船舶燃油泄露，污染海洋环境。

本项目采用单船施工，这就避免了施工船舶相互之间的碰撞风险。对于周围作业的渔船及普兰店湾航道进出的船舶，本工程施工人员在施工船行进操作过程中，注意控制船速，同时观察周边的船舶来往情况的前提下，在严格按照安全规范操作和施工的条件下，发生海上船只碰撞事故的概率较低。

② 溢油影响分析

燃料油泄露在海面形成油膜以后，受到破碎波的作用，使一部分以油滴形式进入海水形成分散油，另外，由于机械动力，如涡旋、破碎浪花、湍流等因素，使油和水激烈混合，形成油包水乳物和水包油乳化物。这两种作用都将增加水质的油类浓度，特别是上层水中的浓度将明显增加。

据有关资料及室内的模拟实验表明，油膜由分散作用和乳化作用而引起的海水上层油类浓度增加值可超过0.050mg/L 的二类海水水质标准。在近岸水域，由于粘附在岩石沙滩上油在波浪的往复作用，水质中油类浓度将大大增加，将超过0.3mg/L 的三类海水水质标准。

另外，由于油膜覆盖，将影响到海水与大气间气体的交换，致使溶解氧减小。同时，溢油后，油的重组分可自行沉积或粘附在海区悬浮物颗粒中，沉积在沉积物表面，从而对底质造成影响。

燃料油入海后的漂移方向和影响范围，主要取决于溢油量、溢油地点和海域涨落潮流、时间风况等因素的作用，以及采取措施的及时性和有效性程度。如发生船舶燃油泄漏，可能会对附近海域的养殖区以及海洋生态环境造成一定影响。

（3）事故防范措施和应急方法与对策分析

1）船舶事故污染和施工污染防范措施

①遵照交通部颁布的《水上水下施工作业通航安全管理规定》，在本海域进行施工作业前，必须按规定申报办理有关许可证书，并办理航行通告等有关手续。工程开工前，应对施工海域及船舶作业的水上、水下及岸边障碍物等进行实地勘察，制定防护性安全技术措施。

②按海事部门要求，在施工海域设置水上警示浮标和红色警示灯。参与施工的船舶必须按有关规定在明显处昼夜显示规定的信号标志，保持通讯畅通。

③ 严格执行颁布的各类工程船舶施工安全技术措施，制订防台、防碰撞、防走锚、防高空坠落、防溺水、防火等措施，确保船舶设备和海上作业人员的安全。工程船舶如遇大风，雾天，超过船舶抗风等级或能见度不良时，应停止作业，并检查密闭全部舱口。施工现场24小时配备机动艇值班、巡视。当风力达到7级以上，工程船舶应停止作业；超过8级以上，工程船舶撤离现场。

④船舶污水的管理成为污染防治的首要问题。各种船舶机舱含油污水应严格落实《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》（2007.5）要求，船舶必须事先经海事部门对其排污设备实施铅封，严禁船舶油污水排海，统一进行陆域回收委托有资质单位处理。

2）风暴潮等海洋灾害防范措施

① 施工队伍要成立强有力的抗风防风暴潮领导小组，统一指挥和组织防风暴潮工作。风暴潮期间，施工单位的安全部门应选派经验丰富的安全干部驻工地，协助项目部组织和领导防风暴潮工作。

② 每天收听气象信息。与当地气象台（站）联系及时提供气象预报和风暴潮信息，由专职安全员负责收听每天的天气预报，一旦有台风信息，马上向领导小组汇报，提前预防。一旦获悉风暴潮即将到来的信息。施工船防风暴潮首先要选定避风地，风暴潮到来之前及时通知和安排施工船做好避风，并保持联系。机械设备及临时设施要采取加固措施，台风暴潮之前要逐一检查，做到万无一失。

③ 如遇严重风暴潮，应该在风暴潮过境后对礁区进行检查，如有礁体严重位移，需及时纠正，不得影响普兰店湾航道船舶正常进出。

3）溢油事故风险的防范

①在施工过程中为防止海上溢油事故发生，施工单位应设置专门溢油应急组织机构，设置专人负责溢油事故发生时第一时间对污染海域进行污染措施控制，并逐级上报海事部门。

②在作业船上全部配备吸油毡和消油剂，在溢油事故发生后及时对现场进行处理。再次备用吸油毡、消油剂存放在施工现场最近区域，便于事故发生后投入使用。

③溢油风险事故发生后，能否迅速而有效地做出溢油应急反应，对于控制污染、减少污染损失以及消除污染等都起着关键性的作用。为使拟建工程在施工和营运期对于一旦发生的溢油事故能快速做出反应，最大限度地减少溢油污染对附近水域的损失。

④为将事故造成的影响减小到最低程度，建设单位应成立应急事故办公室，由第一把手任总指挥，成立应急队伍，制定事故应急对策，包括应急系统网络、救助力量与设备等；做好台风和风暴潮的预报工作，储备足够的应急器材和设备。

⑤另外，在投礁区周边分布了大量的养殖区，在不可预见因素下，如发生事故，会使得船舶燃油泄漏入海，会对周围养殖区产生影响。项目施工中，根据项目与渔港的距离，建议施工船舶在满足工作前提下尽量降低燃油加入量，减小燃油泄漏的风险。

- 5、环保措施

①水环境保护对策措施

- 建设单位应仔细研究施工方案，准确把握天气情况，水工作业应安排在非养殖季节进行，同时避开大风浪天气施工；

- 施工现场建议设置泥沙沉淀池，用来处理施工泥浆废水。

- 对于施工船舶舱底含油污水。根据交通部交海发[2007]165号《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》，其中仅在工程水域范围内航行、作业的船舶需对船舶排污设备进行铅封管理。为了避免施工船舶舱底含油废水对口海域的污染，本环评要求对所有的施工船舶的排污设备进行铅封管理，定期接收上岸处理，交由具有相关资质的单位处理。

②大气环境保护对策措施

- 施工现场场地应当进行硬化处理，保持现场场地和道路平坦通畅，减少施工现场和道路扬尘产生量；

- 制定严格的洒水降尘制度，定时、定点洒水抑尘，并配备专人清扫场地和施工道路，减少地面积尘量；

- 施工中尽量使用商品混凝土，确因各种原因无法使用商品混凝土的区域，应在搅拌装置上安装除尘装置，减少搅拌扬尘；

- 水泥和其它细颗粒散体材料，运输时应加盖篷布防止洒漏、飞扬，卸运尽量在有遮挡的情况下进行，存放时应安排在临时仓库内并严密遮盖。

③噪声污染环境保护对策措施

- 加强施工管理，合理安排施工时间；

- 合理布局施工场地；

- 尽量采用低噪声的施工设备，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；

- 在高噪声设备周围设置掩蔽物或柔性隔声屏；大噪声机械设备应安装消音减振设施；

- 混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度；

- 建设单位应加强环境保护宣扬教育和现场管理，文明施工，自觉减少人为噪声。

④固体废物污染环境防治对策措施

- 工程在施工期间会产生一定量建筑垃圾，能够综合利用的尽量分类予以利用，已达到建筑垃圾减量化的目的，难以利用的施工单位应及时清运至指定的垃圾场进行处理，不得长期对方在施工现场，以免占用土地和污染环境。建设工程竣工以后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土等处理干净，建设单位应负责督促。

- 施工期间产生的生活垃圾定点堆放收集、及时清运。禁止向海域随意倾倒垃圾和弃土、弃渣。

- 施工期在人员生活驻地附近设置垃圾临时堆放点，及时清运并定期对保洁容器进行清洗消毒。

- 6、公众参与

本报告书编制前期，在项目影响区内开展了公众咨询和信息公开，广泛征询群众对该项目的意见。公众调查结果表明：81%被调查者均支持本项目的建设，认为项目的完成，将恢复受损海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进污染海洋环境的生物结构完善和生态平衡，提高普兰店湾海域生态服务功能，进而促进当地渔业经济可持续发展；19%被调查者反对本项目的建设，通过对19名反对者的电话回访后，有3名调查者经过项目组的讲解，同意本项目建设；有8名调查者的反对意见不合理，不予采纳；8名政府部门的工作人员未提出具体的反对意见。

- 7、总体结论

本项目为在玉兔岛和沙坨子西南侧建设具有生态修复的生态礁项目，投放礁体类型为生态礁，投礁总数量为1260个，共计布设生态礁30240空方，项目建成后，将形成沙坨子周围海域建设生态礁区1070亩、玉兔岛周围海域建设生态礁区750亩的生态礁修复区。

项目的实施符合《蓬莱19-3油田溢油事故生态修复工作国家有关会议精神》的有关规定，与辽宁省海洋与渔业厅《关于蓬莱19-3油田溢油事故生态损害赔偿资金分配意见的函》的要求一致。本工程符合《辽宁省海洋功能区划（2011-2020）》的海域使用管理要求和海洋环境保护要求，符合辽宁省海洋环境保护规划对该区域的管理要求。项目建设能够较好地恢复受损海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进污染海洋环境的生物结构完善和生态平衡，提高普兰店湾海域生态服务功能，进而促进当地渔业经济可持续发展。

海洋环境影响综合分析和评价表明，项目施工期各项污染物得到了有效地处理，运营期无污染物排放，项目建设能够改善海洋生态环境，丰富生物资源，具有较好的经济效益和社会效益。

因此，从海洋环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。